# 卡式配血设备招标参数

#1、测试速度：离心、孵育、整个抗筛或交叉配血实验≤20min。

- 系统检测项目：ABO/Rh血型正定型，ABO/Rh（d）血型正反定型，

- 病人/献血员主侧与次侧交叉配血，不规则抗体筛

- 查、母体抗体效价检测。

- 样本类型：离心全血，浓缩红细胞，0.8%红细胞悬液，3-5%红细

- 胞悬液，血清或血浆。

- 样本量：≤100微升。

- 离心机：台式离心机，由主机及旋转组件组成。

- 试剂卡容量：10卡或12卡。

- 孵育器：试剂卡容量：10卡×2，两个孵育舱可分别存放10张卡。

- 温度调节范围：37℃±2℃。

- 孵育时间≤15min。

- 7、试剂效期：试剂卡效期自生产之日起8-9个月，储存温度2-25℃。