# 升温毯招标参数

- 用途：用于预防和治疗地低温症和减少病人因寒冷引起的不适。

- 技术参数

#1.采用充气式加温方式。

#2.运行温度≥4档：室温档，低档，中档，高档

2.1室温档：可作为病人降温策略的有益补充。

2.2低档：32℃（+/-1.5℃）

2.3中档：38℃（+/-1.5℃）

2.4高档：43℃（+/-1.5℃）

#3. 高效空气过滤器：≤0.2微米。

- 温度感应器≥3个，可进行连续监测系统温度，精准保证出风口处

的气流温度。

#5.保温毯采用排水孔的液体处理方式，收集术中液体装置，能预防压疮；保温毯采用中央汇管技术保证毯子热量分布均匀。

#6.多种保温毯毯型，满足不同类型手术的需求。包括全身毯，上身毯，下身毯，儿科毯，专科及心脏外科毯等，配置型号≥25种。

- 升温毯材质柔软可透X射线。

- 噪音：高速运行≤55分贝，低速运行≤48分贝。

- 安全：设备具有过热测试，校准功能，报警提示功能。

- 配置：包含充气式动力升温仪主机（包括机身，软管，数据线）

一套，全路径垫毯5个，截石位垫毯5个。