普通消化内镜电外科手术系统（含氩气、国产）参数

- 输出全悬浮，具有两个相互独立和隔离的 CF 型防除颤应用部分（单极和双极）。

- 用于需要切割和凝血的各类外科手术及内窥镜手术。

3、可自动适应人体各种阻抗恒温输出 。

4、具有≥5种工作模式。

5、具有记忆功能，采用 CPU 控制，记忆上次手术时最佳功率，当再次开机时可复现上次功率设定值 。

6、具有单双级自动切换模式。

#7、具有开机自检功能，对设备参数进行自检，视情形进行自修复、或显示错误代码、停止输出等功能。

#8、具有极板接触质量检测功能对双片极板接触质量进行全程监测，一旦发现短路、开路、接触电阻太大或接触质量降低等故障，立即报警，切断输出。

#9、采用断线自检功能及自动保护功能，全程对极板连线进行检测，一旦发现断线情形，立即发出报警，具有开路、短路、过功率、过电流自动保护功能等。

#10、对输出功率实行双重采样和双重控制，在单一故障（如一种采样/控制失效）状态下，输出功率仍然维持在标准规定范围 。

#11、采用先进功率器件和高效开关电路制作电刀的高压电源和高频功放，支持连续使用。

- 具有欧盟的安全标准认证。

- 质保期≥2年。

- 标配：

| - 序号 | - 名称 | - 单位 | - 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 一次性手控刀 | - 把 | - 5 |
| - 2 | - 一次性脚控刀 | - 把 | - 5 |
| - 3 | - RP2软极片 | - 片 | - 50 |